КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ ОИЯИ

РАЗДЕЛ: ”НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ”

Цикл работ

“Получение интенсивных пучков ионов из металлических соединений в ЭЦР источнике методом MIVOC“

С.Л. Богомолов, А.Е. Бондарченко, А.А. Ефремов, К.И. Кузьменков, А.Н. Лебедев, В.Я. Лебедев, В.Н.Логинов, Н.Ю. Язвицкий. ЛЯР, ОИЯИ

Zouhair Asfari, Benoit Gall. IPHC, IN2P3-CNRS, Strasbourg

Лаборатория ядерных реакций им.Г.Н.Флерова

Дубна 2015 г.

Представление

На цикл работ “ Получение интенсивных пучков ионов из металлических соединений в ЭЦР источнике методом MIVOC”.

РАЗДЕЛ: Научно-методические работы.

| АВТОРЫ: | AUTHORS: |
| --- | --- |
| Богомолов С.Л. (ЛЯР ОИЯИ) | Bogomolov S.L. (FLNR JINR) |
| Бондарченко А.Е. (ЛЯР ОИЯИ) | Bondarchenko A.E. (FLNR JINR) |
| Ефремов А.А. (ЛЯР ОИЯИ) | Efremov A.A. (FLNR JINR) |
| Кузьменков К.И. (ЛЯР ОИЯИ) | Kuzmenkov K.I. (FLNR JINR) |
| Лебедев А.Н. (ЛЯР ОИЯИ) | Lebedev A.N. (FLNR JINR) |
| Лебедев В.Я. (ЛЯР ОИЯИ) | Lebedev V.Ya. (FLNR JINR) |
| Логинов В.Н. (ЛЯР ОИЯИ) | Loginov V.N. (FLNR JINR) |
| Язвицкий Н.Ю. (ЛЯР ОИЯИ) | Yazvitsky N.Yu. (FLNR JINR) |
| Асфари З. (IPHC, IN2P3-CNRS, Strasbourg) | Asfari Z. (IPHC, IN2P3-CNRS, Strasbourg) |
| Галл Б. (IPHC, IN2P3-CNRS, Strasbourg) | Gall B. (IPHC, IN2P3-CNRS, Strasbourg) |

Выдвинутые на конкурс ОИЯИ работы представляют завершенный цикл исследований и разработок, выполненных в ЛЯР ОИЯИ и IPHC, IN2P3-CNRS в 2013 – 2015 годах.

Целью работы являлось получение интенсивных пучков ионов нейтронно-обогащенных изотопов тяжелее 48Са, таких как 50Ti, 58Fe, 64Ni и других.

В последние годы в реакциях 48Са с 238U, 242,244Pu, 243Am, 245Cm и 249Cf  были синтезированы новые сверхтяжелые  элементы (СТЭ) с Z = 114-116 и 118. Дальнейшее продвижение в область элементов с Z>118 требует получения интенсивных ускоренных пучков более тяжелых нейтронно-обогащенных изотопов, таких как 50Ti, 58Fe, 64Ni и других. При этом использование каждого нового изотопа для получения ускоренного пучка требует исследований, направленных на оптимизацию режимов ЭЦР-источника и выбора наиболее оптимального соединения в качестве рабочего вещества.

Стандартный метод получения ионного пучка для большинства металлов предполагает нагревание исходного вещества в целях повышения его давления пара до достаточного уровня. Эти методы характеризуются испарением твердых или расплавленных материалов в условиях высокого вакуума. Этот метод хорошо подходит для элементов, имеющих давление пара от 10-3 до 10-1 торр в диапазоне температур от 300°C до 1500°C. При температуре выше 1500°C элементы испарителя быстро разрушаются, что уменьшает срок службы испарителя.

Метод MIVOC основан на использовании металлоорганических соединений, имеющих высокое давление пара при комнатной температуре. В качестве примера можно привести соединения бора (C2B10H12), железа Fe(C5H5)2 и ряд других. Соединение помещается в вакуумный объем, который соединяется с объемом ионного источника через регулирующий вентиль.

Основное внимание в работе было уделено получению интенсивного пучка многозарядных ионов 50Ti. Эксперименты проводились на стенде с использованием различных соединений титана, лучшие результаты были получены с использованием соединения (CH3)5C5Ti(CH3)3. Отработана методика подачи вещества в ЭЦР источник и режимы его работы.

Была отработана методика синтеза соединения природного титана, полученные образцы тестировались на стенде, и были получены токи ионов Ti5+ ~ 80 μA и Ti11+ ~ 70 eμA. Затем было синтезировано соединение обогащенного 50Ti, которое также было протестировано на стенде, получен ток ионов 50Ti5+ ~80 eµA.

После успешных стендовых испытаний были проведены два трехнедельных сеанса ускорения ионов 50Ti для экспериментов по спектроскопии сверхтяжелых элементов. Интенсивность инжектированного пучка ионов 50Ti5+ составляла 50–60 eμA; в течение эксперимента источник работал стабильно. Расход соединения титана составил около 2,4 мг/ч, что соответствует расходу 50Ti 0,6 мг/ч.

В таблице приведена интенсивность (eμA) пучков ионов титана, полученных в различных лабораториях методом MIVOC (a) и методом испарения из тигля (b).

|  | JYFL(a) | GANIL(a) | FLNR(a) | GSI(b) | ANL(b) | IMP(b) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48Ti5+ |  |  | 79 |  |  |  |
| 48Ti10+ |  | 20 |  |  |  |  |
| 48Ti11+ | 45 |  | 68 |  |  | 24 |
| 50Ti5+ |  |  | 82 |  |  |  |
| 50Ti8+ |  |  |  | 50 |  |  |
| 50Ti11+ | 20 |  |  |  |  |  |
| 50Ti12+ |  |  |  |  | 5.5 |  |

Также на стенде были проведен цикл исследований, направленных на получение ионов различных металлов методом MIVOC. Результаты этих исследований представлены в следующей таблице.

Интенсивность пучков ионов металлов (eμA) полученных методом MIVOC в экспериментах на стенде (* - оптимизация интенсивности)

| Z | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | 13+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe |  | 43 | 93 | 125 | 172 | 145* | 114 | 73 | 45 |
| Co |  | 57 | 80 | 86 | 98 |  | 82* | 25 |  |
| Cr | 50 | 70* | 60 | 37 | 17 | 7 |  |  |  |
| V | 75* | 54 | 41 | 54 | 55.5* | 43 | 34 | 19.5 |  |
| Ni |  | 45* | 43 | 48 | 53* |  | 30 | 10 |  |
| Ge |  |  | 43* | 54 |  | 47* |  |  |  |
| Z | 13+ | 14+ | 16+ | 17+ | 18+ | 19+ | 20+ |  |  |
| Hf | 31 | 45 | 50* | 45* | 36 | 27 | 17 |  |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В течение последних лет достигнут существенный прогресс в получении интенсивных пучков многозарядных ионов металлов из ЭЦР источников с использованием метода MIVOC. Этот метод был успешно использован для получения и ускорения ионов Ti-50 на циклотроне У-400. Метод позволяет получать интенсивные пучки ионов, обеспечивает долговременную стабильность и является перспективным для экспериментов по синтезу и изучению свойств сверхтяжелых элементов.

Список основных публикаций.

- Production and Acceleration of Titanium-50 Ion Beam at the U-400 Cyclotron

Sergei Bogomolov, Andrey Evgenyevich Bondarchenko, Igor Kalagin, Konstantin Igorevich Kuzmenkov, Aleksander Lebedev, Vyacheslav Yakovlevich Lebedev, Vladimir Loginov, Roman Evegenievich Vaganov (JINR, Dubna), Zouhair Asfari, Hugo Faure, Michel Filliger, Benoit Gall (IPHC, Strasbourg)

Proceedings of the 21st International Workshop on ECR Ion Sources, 24 – 28 August 2014, Nizhny Novgorod (Russia), p.64-67

http://accelconf.web.cern.ch/AccelConf/ECRIS2014/papers/mopph015.pdf

- PRODUCTION OF METAL ION BEAMS FROM ECR ION SOURCES BY MIVOC METHOD

Konstantin Igorevich Kuzmenkov, Sergei Bogomolov, Andrey Evgenyevich Bondarchenko, Andrey Efremov, Aleksander Lebedev, Kirill Lebedev, Vyacheslav Yakovlevich Lebedev, Vladimir Loginov, Nikolaj Yazvitsky (JINR, Dubna), Zouhair Asfari, Benoit Gall (IPHC, Strasbourg)

Proceedings of RuPAC2014, Obninsk, Kaluga Region, Russia

http://accelconf.web.cern.ch/AccelConf/rupac2014/papers/thpsc47.pdf

- RECENT DEVELOPMENT IN METALLIC BEAM PRODUCTION WITH AN ECR ION SOURCES AT FLNR (JINR)

S. Bogomolov, A. Bondarchenko, A. Efremov, K. Kuzmenkov, A. Lebedev, K. Lebedev, V. Lebedev, V. Loginov, V.Mironov, N. Yazvitsky, FLNR,JINR

Z. Asfari, B.JP. Gall, IPHC, Strasbourg

Reported at the XXXIX European Cyclotron Progress Meeting, 23-26 September 2015, Château de Limelette, Louvain-la-Neuve, Belgium

- Production of Intense Metal Ion Beams from ECR Ion Sources Using the MIVOC Method

S. L. Bogomolov, A. E. Bondarchenko, A. A. Efremov, K. I. Kuzmenkov, A. N. Lebedev, K. V. Lebedev, V. Ya. Lebedev, V. N. Loginov, V. E. Mironov, and N. Yu. Yazvitsky

Physics of Particles and Nuclei Letters, 2015, Vol. 12, No. 7, pp. 824–830.

.